АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено описание программного обеспечения (далее – ПО) автоматизированной системы (далее – АС) контроль целостности кремниевых пластин (далее – КЦКП). Данный документ содержит информацию о назначении, функциях, структуре и составных частях КЦКП.

# Перечень применяемых сокращений

ROI	область интереса;

АС	автоматизированная система;

БД	база данных;

КЦКП	контроль целостности кремниевых пластин;

ПЛК	программируемый логический контроллер;

ПО	программное обеспечение;

ФЭП	фотоэлектрический преобразователь

- Назначение автоматизированной системы

  - Виды деятельности, подлежащие автоматизации

Система контроля целостности кремниевых пластин предназначена для автоматизации процессов контроля качества на линии производства фотоэлектрических преобразователей (далее – ФЭП). КЦКП обеспечивает обнаружение дефектов и анализ геометрических параметров кремниевых пластин с целью повышения эффективности производственного процесса.

КЦКП автоматизирует следующие виды деятельности:

- измерение геометрических параметров кремниевых пластин (длины сторон, диагональ, размеры и углы фасок) с применением алгоритмов компьютерного зрения;

- обнаружение дефектов (трещины, сколы) на пластинах с применением алгоритмов компьютерного зрения;

- классификацию результатов контроля на соответствие / несоответствие заданным допускам;

- круглосуточное отображение информации о параметрах пластин оператору через веб-интерфейс;

- передачу результатов контроля программируемому логическому контроллеру (далее – ПЛК) производственной линии.

Указанные направления являются ключевыми в работе КЦКП и определяют функциональность разрабатываемой автоматизированной системы.

  - Объекты автоматизации

КЦКП применяется на объектах автоматизации, связанных с производственными линиями компании, включая средства автоматизации и контроля производственной деятельности.

КЦКП используется для контроля качества производства ФЭП, что позволяет своевременно выявлять и устранять возникающие отклонения, а также проводить оперативную аналитику производственных показателей.

  - Перечень функций, реализуемых автоматизированной системой

Функции КЦКП:

- получение изображений кремниевых пластин с промышленных камер;

- управление параметрами промышленных камер;

- обработка изображений для определения геометрических параметров пластин (длина сторон, диагональ, размеры фасок, углы) с использованием специализированных алгоритмов;

- обнаружение дефектов на пластинах (трещины, сколы);

- калибровка системы измерения с использованием эталонных пластин и специализированных калибровочных пластин (шахматные / круговые);

- отображение результатов анализа оператору в режиме реального времени через веб-интерфейс;

- передача результатов контроля ПЛК в текстовом формате или в формате JSON;

- хранение результатов измерений в базе данных (далее – БД) и объектном хранилище (S3) для последующей аналитики;

- визуализация данных, формируемых в процессе работы КЦКП, с отображением результатов измерений непосредственно на изображениях пластин.

- Описание автоматизированной системы

  - Структура автоматизированной системы и назначение ее частей

- Структура КЦКП

КЦКП представляет собой совокупность взаимосвязанных компонентов, каждый из которых выполняет определенные функции. Структура КЦКП приведена на рисунке 1*.

Рисунок 1* – Структура КЦКП

Каждый компонент КЦКП является обособленным программным средством, запускаемым автономно в изолированном контейнере. Взаимодействие между компонентами осуществляется посредством REST API, а также через Redis с использованием pub / sub-каналов и очередей команд.

Архитектура КЦКП спроектирована для обеспечения эффективной реализации всех функций системы, удобства работы пользователей и высокой надежности. Каждый компонент системы выполняет определенные функции и взаимодействует с другими компонентами для достижения общих целей автоматизации контроля качества производства.

- Вычислительная часть

Вычислительная часть КЦКП предназначена для проведения основных расчетов. Она обеспечивает получение изображений с промышленных камер и их обработку для определения целостности кремниевых пластин.

В процессе обработки изображений выполняются следующие операции:

- детекция контуров пластины с использованием алгоритмов компьютерного зрения;

- измерение длины сторон и диагоналей пластины;

- обнаружение дефектов (трещины, сколы).

Кроме того, вычислительная часть проводит калибровку системы измерения путем вычисления коэффициента пересчета k (мм/пиксель) на основе эталонных размеров калибровочной пластины.

- Веб-интерфейс

Веб-интерфейс предназначен для предоставления оператору доступа к данным КЦКП. Через веб-интерфейс пользователь получает следующие возможности:

- просматривать результаты контроля геометрии пластины в режиме реального времени;

- настраивать параметры камер (экспозиция, усиление, разрешение);

- настраивать области интереса (далее – ROI) для оптимизации алгоритма детектирования контура;

- выполнять калибровку камеры с использованием калибровочной пластины;

- просматривать видеопоток с камеры в режиме реального времени;

- просматривать список обнаруженных дефектов с миниатюрами изображений;

- просматривать журнал событий системы в режиме реального времени.

- Сервис загрузки изображений

Сервис загрузки изображений представляет собой приложение, обеспечивающее асинхронную загрузку изображений в объектное хранилище S3. Служба получает изображения через брокера сообщений и загружает их в хранилище S3 с настраиваемым сроком хранения.

- Сервис статистики

Сервис статистики предназначен для предоставления аналитических данных о результатах контроля. Служба получает данные из БД и отображает их оператору через веб-интерфейс.

- База данных

Внутренняя БД КЦКП предназначена для хранения и обеспечения доступа к информации, формируемой в процессе работы всех компонентов КЦКП. БД также служит средством взаимодействия между составными частями КЦКП.

  - Описание функционирования автоматизированной системы и ее частей

- Вычислительная часть

Вычислительная часть КЦКП функционирует полностью в автоматическом режиме. Изменение параметров выполняется перед запуском системы и доступно только разработчику через файл конфигурации. Дополнительные параметры системы могут настраиваться в процессе работы через веб-интерфейс.

Алгоритм анализа изображения пластины включает следующие этапы:

- получение изображения с камеры;

- извлечение контуров в четырех областях интереса, соответствующих каждому углу пластины;

- нахождение описанных окружностей вокруг найденных точек контуров;

- аппроксимация точек контуров в прямые линии, соответствующие сторонам пластины;

- определение вершин пластины путем нахождения точек пересечения прямых с описанными окружностями;

- измерение размеров фасок для каждого из четырех углов;

- вычисление длин сторон пластины по расстояние между противоположными вершинами пластины;

- вычисление диагоналей пластины по диаметрам описанных окружностей;

- вычисление площади пластины по контуру;

- обнаружение дефектов;

- пересчет всех измерений из пикселей в миллиметры с использованием коэффициента пересчета;

- сравнение полученных результатов с заданными допусками и определение статуса годности пластины.

- Веб интерфейс

Веб-интерфейс КЦКП представляет собой одностраничное приложение (SPA), доступное через браузер. Веб-интерфейс служит для визуализации пользовательской информации системы. В процессе работы оператор может взаимодействовать с интерактивными компонентами веб-интерфейса КЦКП для управления настройками выдачи информации и навигации между представлениями приложения.

Веб-интерфейс предоставляет следующие возможности:

- отображение результатов измерений геометрии пластины в режиме реального времени с наложением графической информации на изображение;

- отображение прямой трансляции с камеры;

- настройка параметров камеры;

- настройка областей интереса;

- калибровка камеры;

- просмотр списка обнаруженных дефектов;

- просмотр журнала событий системы.

- База данных

БД базируется на основе PostgreSQL. Взаимодействие с данными БД осуществляется вычислительной частью и веб-интерфейсом КЦКП в автоматическом режиме. Взаимодействие оператора с данными БД для их редактирования не предусмотрено.

- Буферное хранилище данных

В качестве вспомогательной системы используется Redis – хранилище данных в памяти, предназначенное для:

- буферизации изображений с камеры;

- публикации изображений для загрузки в S3 хранилище.

  - Сведения о системе, необходимые для обеспечения ее эксплуатации

- Цель системы

Целью КЦКП является повышение эффективности производственной линии и улучшение качества продукции за счет автоматизированного контроля геометрических параметров кремниевых и обнаружения дефектов.

- Функциональные возможности

КЦКП обеспечивает измерение геометрических параметров кремниевых пластин (длина сторон, диагональ, размеры фасок, углы), обнаружение дефектов, а также предоставление результатов анализа оператору через веб-интерфейс и ПЛК.

- Структура системы

КЦКП включает вычислительную часть, веб-интерфейс и внутренние базы данных. Вычислительная часть отвечает за проведение основных расчетов, веб-интерфейс отвечает за визуализацию данных и взаимодействие с оператором, внутренние БД обеспечивают хранение и предоставление доступа ко всей информации, которая собирается и формируется в процессе работы системы.

- Требования к оборудованию

Для работы системы требуется серверное оборудование для размещения вычислительной части и базы данных, а также клиентские устройства для доступа пользователей к веб-интерфейсу системы.

- Требования к ПО

Для установки и работы КЦКП необходимы операционная система и программные компоненты, указанные в технических требованиях и инструкциях по установке системы.

- Поддержка и обслуживание

Для обеспечения бесперебойной работы системы необходимо регулярное техническое обслуживание серверного оборудования и баз данных, оперативное реагирование на возникающие проблемы и запросы пользователей, а также настройка системы в случае модернизации технологической линии.

- Описание взаимосвязей с другими автоматизированными системами

  - Перечень взаимодействующих автоматизированных систем

Список систем, с которыми взаимодействует КЦКП приведен в таблице 1*.

Таблица 1* – Список взаимодействующих систем

Схема взаимодействия КЦКП с внешними системами приведена на рисунке 2*.

Рисунок 2* – Схема взаимодействия КЦКП с внешними системами

  - Описание связей между автоматизированными системами

Взаимодействие с ПЛК осуществляется посредством HTTP REST API. ПЛК направляет запросы на получение результатов контроля целостности, а КЦКП возвращает ответы в формате JSON или текстовом формате (pipe-delimited). В случае сбоев, КЦКП никогда не возвращает HTTP-ошибки ПЛК вместо этого возвращается объект отчета с соответствующим кодом статуса.

  - Описание информационного обмена

Обмен информацией между системами осуществляется с целью получения и передачи данных для эффективной реализации своих функций.

КЦКП получает следующую информацию:

- идентификаторы пластин (строковые данные, идентифицирующие кремниевую пластину);

- изображения кремниевых пластин (файлы графических изображений, получаемые с промышленных камер).

КЦКП передает в ПЛК результаты контроля целостности пластины в виде структурированных данных в формате JSON или в текстовом формате pipe-delimited, содержащие:

- статус измерения (SUCCESS, NO_IMAGE, LOW_INTENSITY, INCORRECT_REQUEST);

- длину сторон пластины (мм);

- длины диагоналей пластины (мм);

- размеры фасок (мм);

- углы (градусы);

- количество и координаты дефектов;

- статус годности пластины.

КЦКП хранит следующую информацию в БД:

- результаты всех измерений геометрии пластины с метками времени и номера пластины;

- информацию об обнаруженных дефектах.

КЦКП хранит в S3 хранилище изображения с камер (исходные и обработанные изображения) с организацией по директориям вида: images/{camera_id}/{status}/{timestamp}_{mat_id}

* Подробное описание работы системы с иллюстрациями и таблицами вы найдете в разделе Документация нашего сайта.