АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено руководство оператора программного обеспечения (далее – ПО) автоматизированной системы (далее – АС) контроль целостности кремниевых пластин (далее – КЦКП). В руководстве описаны функциональные возможности КЦКП.

# Перечень применяемых сокращений

ROI	область интереса;

АС	автоматизированная система;

БД	база данных;

КЦКП	контроль целостности кремниевых пластин;

ПЛК	программируемый логический контроллер;

ПО	программное обеспечение;

ФЭП	фотоэлектрический преобразователь

Общие сведения

Область применения средства автоматизации

Система контроля целостности кремниевых пластин предназначена для автоматизации процессов контроля качества на линии производства фотоэлектрических преобразователей (далее – ФЭП). КЦКП обеспечивает обнаружение дефектов и анализ геометрических параметров кремниевых пластин с целью повышения эффективности производственного процесса.

Краткое описание возможностей средства автоматизации

Основные функциональные возможности КЦКП:

- измерение геометрических параметров кремниевых пластин (длина, диагонали, размеры фасок, углы, площадь) с применением алгоритмов компьютерного зрения;

- проверка соответствия измеренных параметров заданным допускам;

- детекция производственных дефектов (сколы, трещины) на поверхности кремниевых пластинах;

- аннотирование изображений результатами измерений и визуализация дефектов;

- отображение результатов измерений оператору через веб-интерфейс в режиме реального времени;

- взаимодействие с программируемым логическим контроллером (далее – ПЛК) для передачи результатов контроля в формате, совместимом с промышленным оборудованием;

- сохранение результатов измерений в базу данных (далее – БД) и в объектное хранилище (S3) для последующего анализа;

- калибровка промышленных камер и настройка параметров захвата изображений.

Уровень подготовки пользователей

Для работы с веб-интерфейсом КЦКП пользователю достаточно владеть базовыми навыками работы со стандартным программным обеспечением (веб-браузер).

Установку, настройку и запуск КЦКП должны выполнять администраторы, обладающие уровнем подготовки, достаточным для настройки контейнеров в ОС Linux и развертывания БД на базе PostgreSQL. Для настройки параметров вычислительной части КЦКП также требуется знания алгоритмов компьютерного зрения и работы с промышленными камерами.

Назначение и условия применения

Виды деятельности и функции, для автоматизации которых предназначена система

КЦКП автоматизирует следующие видов деятельности:

- измерение геометрических параметров кремниевых пластин (длина сторон, диагональ, размеры и углы фасок);

- обнаружение дефектов (трещины, сколы) на пластинах с применением алгоритмов компьютерного зрения;

- классификацию результатов контроля на соответствие / несоответствие заданным допускам;

- круглосуточное отображение информации о параметрах пластин оператору через веб-интерфейс;

- передачу результатов контроля программируемому логическому контроллеру (далее – ПЛК) производственной линии.

Указанные направления являются ключевыми в работе КЦКП и определяют функциональность разрабатываемой автоматизированной системы.

Условия применения средства автоматизации в соответствии с назначением

Операционная среда и общесистемные программные средства

КЦКП функционирует на сервере под ОС Linux (рекомендуется Ubuntu 22.04 и выше).

КЦКП использует БД на базе системы управления базами данных PostgreSQL, а также Redis для кеширования и pub/sub обмена сообщениями.

Для работы с веб-интерфейсом КЦКП необходим веб-браузер (например, Google Chrome).

Входная информация

КЦКП использует следующие входные данные:

- изображения с промышленных камер;

- идентификаторы партии от ПЛК;

- настройки области интереса (далее – ROI);

- настройки для работы с промышленными камерами;

- значения допусков пластин.

Требования к подготовке специалистов

Для работы с КЦКП предусмотрены две категории специалистов:

- администраторы – специалисты по обслуживанию серверной инфраструктуры, владеющие установкой, настройкой и обновлением контейнеров и баз данных;

- пользователи – специалисты, прошедшие обученные работе с веб-интерфейсом системы.

Безопасность данных

Безопасность данных при работе КЦКП с БД обеспечивается использованием учетных записей с ограниченными правами доступа. Результаты измерений сохраняются в отдельную таблицу с правами на чтение и запись. Автоматическое удаление данных не предусмотрено, что гарантирует возможность их последующего анализа.

Подготовка к работе

Состав и содержание носителя данных с загружаемыми программы и данными

Носитель данных, содержащий загружаемые программы и данные для КЦКП, включает в себя следующие компоненты:

- Исполняемые части:

- вычислительная часть: Python-скрипты, реализующие обработку изображений и API;

- веб-интерфейс: файлы Vue.js-приложения, собранные в единый независимый контейнер.

- Базы данных:

- скрипты создания и инициализации БД с использованием инструмента Alembic, который формирует структуру таблиц и выполняет первичное наполнение данными.

- Конфигурационные файлы и дополнительные файлы:

- для вычислительной части: переменные окружения настраиваются через конфигурационный файл .env;

- для камер и настройки инспекции: задаются через структурированные конфигурационные файлы в формате YAML.

Порядок загрузки программ и данных

Загрузка программ и данных для веб-интерфейса КЦКП выполняется следующим образом:

- в пределах закрытого контура обмена информацией на производственном объекте пользователь получает доступ к веб-интерфейсу по предоставленной ссылке ( http://<сервер>:5015 );

- после перехода по ссылке пользователю становится доступен веб-интерфейс КЦКП;

- далее пользователь может продолжать работу с веб-интерфейсом КЦКП.

Порядок проверки работоспособности

Проверка работоспособности КЦКП включает следующие этапы:

- Запуск веб-клиента в веб-браузере

Страница веб-интерфейса должна быть доступна в веб-браузере. При возникновении ошибок загрузки рекомендуется очистить кэш браузера, проверить сетевое соединение.

- Проверка корректности работы интерфейса

Все элементы управления должны быть доступны и реагировать на действия пользователя. В случае возникновения технических проблем рекомендуется обратиться в службу технической поддержки.

Описание операций

Описание выполняемых функций, задач и процедур

Пользователю веб-интерфейса КЦКП доступны следующие функции:

- просмотр прямой трансляции с промышленных камер в режиме реального времени;

- выполнение измерения геометрических параметров пластины и получение аннотированного изображения с результатами;

- проверка соответствия пластины допускам с указанием типов отклонений;

- просмотр последних обработанных изображений с результатами измерений;

- просмотр изображений дефектных пластин в журнале дефектов;

- настройка параметров промышленных камер (экспозиция, усиление, IP-адрес, размер пакета);

- калибровка камер;

- настройка областей интереса;

- загрузка изображений для единичного офлайн-анализа;

- просмотр журнала системных событий в режиме реального времени;

- просмотр статистики контроля пластин.

Описание операций технологического процесса обработки данных

Просмотр параметров компьютера

В меню «Параметры системы» на вкладке «Параметры компьютера» отображается информация о сетевом интерфейсе камеры и его MTU (рисунок 1*).

Рисунок 1* – Вкладка «Параметры компьютера»

Просмотр и настройка параметров камеры

В меню «Параметры системы» на вкладке «Параметры камеры» отображается IP-адрес камеры и размер пакета, а также доступна настройка параметров усиления и экспозиции (рисунок 2*).

Рисунок 2* – Вкладка «Параметры камеры»

Просмотр и настройка параметров калибровки

В меню «Параметры системы» на вкладке «Параметры калибровки» доступна калибровка камеры с использованием калибровочной пластины (рисунок 3*).

Рисунок 3* – Вкладка «Параметры калибровки»

Просмотр и настройка параметров инспекции

Для настройки области интереса необходимо открыть меню «Настройка инспекции» (рисунок 4*), в котором доступны следующие элементы управления:

- Поле ввода «Ширина» и поле ввода «Высота» – задание размеров всех областей интереса в пикселях.

- Квадрант 1 поля ввода «X», «Y» – задание координат левого верхнего угла первой области интереса.

- Квадрант 2 поля ввода «X», «Y» – задание координат левого верхнего угла второй области интереса.

- Квадрант 3 поля ввода «X», «Y» – задание координат левого верхнего угла третьей области интереса.

- Квадрант 4 поля ввода «X», «Y» – задание координат левого верхнего угла четвертой области интереса.

- Кнопка «Применить» – применение текущих настроек ROI к памяти (без сохранения на диск).

- Кнопка «Сохранить» – сохранение текущих настроек ROI в YAML-файл на диск.

Рисунок 4* – Меню «Настройка инспекции»

Все области интереса имеют одинаковый размер, заданный параметрами ширины и высоты, отображаются в рабочей области рамкой оранжевого цвета. При этом координаты верхнего левого угла такой области задаются независимо для каждого квадранта изображения. Данный подход необходим для точного и корректного выделения контура пластины.

Просмотр последних обработанных изображений

Для просмотра последних обработанных изображений необходимо выбрать камеру в меню «Главный» (рисунок 5*). После выбора автоматически начинается передача последнего обработанного изображения через WebSocket. Панель обновляется автоматически при получении новых результатов измерений.

Рисунок 5 *– Меню «Главный»

Просмотр журнала дефектов

Просмотр журнала дефектов осуществляется выбором камеры в меню «Главный» (рисунок 5*), после чего открывается модальное окно «Журнал дефектов с камеры #1» с перечнем последних дефектных пластин (рисунок 6*). Переключатель позволяет изменить фильтр отображения с «С дефектами» на «Все пластины».

Рисунок 6* – Модальное окно «Журнал дефектов»

Просмотр журнала событий

Кнопка «События» меню «Главный» открывает модальное окно «Журнал событий», которое отображает все системные события (рисунок 7*).

Рисунок 7* – Модальное окно «Журнал событий»

Просмотр статистики

Кнопка «Статистика» меню «Главный» открывает модальное окно «Статистика», в котором представлены статистические показатели системы (рисунок 8*).

Рисунок 8* – Модальное окно «Статистика»

* Подробное описание работы системы с иллюстрациями и таблицами вы найдете в разделе Документация нашего сайта.